Приложение №4 к документации по запросу предложений №102

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку катионита для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 102)

1. Предмет договора: Поставка катионита для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 882 993 (один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто три) рубля 33 копейки с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка катионита (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар, приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Катионит КУ-2-8 Ионообменная смола, представляющая собой сферические зерна от желтоватого до коричневого цвета, 1-й сорт, размером 0,4-1250 мм. Объемная доля рабочей фракции не менее – 96%; эффективный размер зерен 0,45-0,65 мм; коэффициент однородности не менее 1,7; массовая доля влаги до 60%; динамическая объемная емкость не менее – 520 моль/м3; полная статистическая обменная емкость не менее 1,8 моль/см3; осмотическая стабильность не менее 85%; удельный объем в Н-форме 2,8 см3/г, согласно показателей ГОСТ 20298-74. | т | 23 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар на день поставки должен быть новым. Товар должен быть упакован в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем, обеспечивающие сохранность продукции. Мешки массой не более 50 кг. Поставщик обязан предоставить действующие сертификаты соответствия, паспорта качества на поставляемый Товар. Транспортировку и хранение осуществлять согласно требований ГОСТ 20298-74, соблюдая все меры для сохранности Товара.

Доставка производится за счет Поставщика.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора.

Товар поставляется на склад Покупателя от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.