Приложение №4 к документации по запросу предложений №143

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту и восстановлению автокранов и грузоподъемных механизмов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 143)

1. Предмет договора: Оказание услуг по ремонту и восстановлению автокранов и грузоподъемных механизмов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 516 716 (два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот шестнадцать) рублей 67 копеек с НДС.

3. Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Список подъемных сооружений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | КС-2561К |  |
|  | Зав.№ | 2438 |  |
|  | Рег.№ | 90 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Механизмы, канатно-блочная система |  |  |
|  | 1. Пальцы соединения | 1.1. Отсутствуют стандартные шплинты фиксации пальцев | Установить стандартные шплинты согласно ГОСТ 397-79 фиксации пальцев секций стрелы |
|  | Указатели, ограничители |  |  |
|  | 2. Ограничитель грузоподъёмности (ОГБ Мод 43А) | 2.1. Срабатывает при нагрузке не соответствующей грузовой характеристике крана | Произвести настройку ограничителя на срабатывание согласно грузовой характеристике. |
|  | 3. Ограничитель подъёма крюка | 3.1. В нерабочем состоянии винт редуктора, воздействующий на конечный выключатель | Произвести ремонт ходового винта, воздействующего на конечный выключатель подъёма крюка. |
|  | 4. Ограничитель натяжения каната | 4.1. Не отключает механизм затяжки при недопустимом натяжении каната во время укладки стрелы на транспортную стойку | Восстановить работоспособность ограничителя каната |
|  | 5. Сигнализатор опасного напряжения (УАС-1) | 5.1. В нерабочем состоянии, обрыв кабеля | Устранить обрыв кабеля, проверить работоспособность сигнализатора |
|  | 6. Креномер (УСКМ) | 6.1. В нерабочем состоянии | Произвести ремонт. |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 7. Информационная табличка | 7.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
| 2 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | КС-2571А-1 |  |
|  | Зав.№ | 7476 |  |
|  | Рег.№ | 89 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Механизмы, канатно-блочная система |  |  |
|  | 1. Кронштейны поддерживающих роликов грузового каната | 1.1. Деформация кронштейнов | Произвести правку кронштейнов |
|  | 2. Ролики выдвижения стрелы | 2.1. Затруднено вращение роликов выдвижения стрелы | Восстановить вращение роликов выдвижения стрелы |
|  | 3. Опорно-поворотное устройство (ОПУ) | 3.1. Перекос опорно-поворотного устройства (ОПУ): ф=(Ас+Бс) / L, где: Ас - перемещение подвижной опоры со стороны противовеса, мм; Бс - перемещение подвижной опоры со стороны стрелы, мм; L - расстояние между точками замеров с учетом диаметра ОПУ, мм; Результаты замера: Ас = 2,6мм; Бс=2,7 мм; L=1500 мм; ф=(2,5+2,4) / 1500 = 0,0035, при предельно допустимом значении 0,004 | Произвести ремонт или заменить ОПУ |
|  | 4. Информационная табличка | 4.1. Отсутствует информационная табличка | Восстановить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральный норма и правил |
|  | Гидрооборудование |  |  |
|  | 5.Гидрораспеределитель управления опорами | 5.1.Износ плунжерных пар, течь масла из уплотнений и разъёмных соединений гидрораспределителя | Заменить гидрораспределитель. |
|  | 6. Рукав В.Д. к замку гидроцилиндра подъёма стрелы | 6.1. Растрескивание поверхности оболочки, утечки на фитинге. | Заменить рукав В.Д. |
|  | Указатели, ограничители |  |  |
|  | 7. Ограничитель грузоподъёмности | 7.1. Не настроен на срабатывание согласно грузовой характеристике крана | Провести техническое обслуживание и настроить на срабатывание согласно грузовой характеристике. |
|  | 8. Указатель грузоподъёмности и вылета | 8.1. Отсутствует тяга от корня стрелы к стрелке указателя | Установить недостающую тягу. |
|  | 9. Ограничитель подъёма крюка | 9.1. В нерабочем состоянии конечный выключатель (деформирован) | Заменить конечный выключатель, восстановить электропроводку, проверить работоспособность. |
|  | 10. Автоматический сигнализатор опасного напряжения УАС-1 | 10.1. В нерабочем состоянии | Восстановить работоспособность УАС-1 |
| 3 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | СМК-101 |  |
|  | Зав.№ | 25 |  |
|  | Рег.№ | 88 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Металлоконструкция |  |  |
|  | 1. Стрела и секции стрелы (отсчёт раскосок вести от корня стрелы) | 1.1. Деформация листов упоров корня стрелы | Произвести правку |
|  |  | 1.2. Деформация раскосов: 2-й, 4-й, 5-й, 6-й - верхнего пояса; 1-й, 4-й - нижнего пояса | Произвести правку |
|  |  | 1.3. Пропилы и трещины по основному металлу верхних уголков в стыковочных узлах: корня и вставки; вставки и оголовка. | Заменить уголки |
|  |  | 1.4. Отсутствуют ограничители схода канатов с блоков оголовка стрелы | Установить ограничители схода канатов |
|  | 2. Транспортная стойка стрелы | 2.1. Деформация внутренней поперечины транспортной стойки | Произвести ремонт поперечины |
|  |  | 2.2. Обрыв по сварному шву поперечины от левой стойки | Произвести ремонт |
|  |  | 2.3. Отсутствуют амортизирующая прокладка на стойке | Установить амортизирующую прокладку на стойку |
|  | Механизмы, канатно-блочная система |  |  |
|  | 3. Механизм разгрузки рессор | 3.1. Разукомплектован | Восстановить механизм разгрузки рессор |
|  | 4. Механизмы крана | 4.1. Требуют технического обслуживания | Провести техническое обслуживание механизмов крана |
|  | 5. Канатно-блочная система | 5.1. Скол реборд блоков: левой реборды блока крюковой подвески; правой реборды нижнего блока оголовка стрелы | Заменить блоки |
|  |  | 5.2. Отсутствует поддерживающий ролик грузового каната у основания оголовка стрелы | Установить поддерживающий ролик |
|  |  | 5.3. Разрывы пряди грузового каната | Заменить грузовой канат. |
|  |  | 5.4. Коррозия, уменьшение диаметра стрелового каната | Заменить стреловой канат |
|  |  | 5.5. Коррозия, отсутствие смазки сердечника вантовых канатов | Заменить вантовый канат |
|  | 6. Пальцы фиксации опор | 6.1. Отсутствуют пальцы фиксации опор: на левой передней; на левой задней | Укомплектовать опоры недостающими пальцами |
|  | 7. Шплинты пальцев стыковочных узлов стрелы | 7.1. Установлены нестандартные | Установить стандартные шплинты согласно ГОСТ 397-79 |
|  | 8. Опорно-поворотное устройство (ОПУ) | 8.1. Отсутствует фиксирующая планка и 2 болта крепления полуобойм ОПУ | Установить недостающие болты и их фиксирующую планку |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | 9.Электрооборудование насосной станции | 9.1. Частично разукомплектовано, отсоединена электропроводка | Восстановить электрооборудование насосной станции. |
|  | 10.Электрооборудование крановой установки | 10.1. Нарушение регулировки, подгорание контактов, пускателей, заедание и значительные усилия в коммандоконтроллерах, наличие пыли (угольная, металлическая) в камерах контактных колец электродвигателей, ослабление контактных соединений в местах крепления электропроводки. | Провести техническое обслуживание, ремонт, восстановить электропроводку согласно схеме электрической, проверить работоспособность |
|  | 11. Приборы контроля двигателя шасси | 11.1. Отсутствуют | Укомплектовать панель управления краном приборами контроля двигателя шасси |
|  | Гидрооборудование |  |  |
|  | 12. Манометр контроля давления в гидросистеме | 12.1. Неисправен | Заменить манометр. |
|  | 13. Рукава высокого давления опор крана | 13.1. Растрескивание оболочки рукавов: -задних опор - 4 шт.; - передней левой - 2шт.; - передней правой - 1шт. | Заменить изношенные рукава высокого давления. |
|  | Указатели, ограничители |  |  |
|  | 14. Ограничитель грузоподъемности (ОГП) электромеханическое | 14.1. Неисправны конечные выключатели. | Заменить конечные выключатели и восстановить работоспособность ОГП. |
|  | 15. Автоматический сигнализатор опасного напряжения (УАС-1) | 15.1 Отсутствуют индукционные датчики на оголовке стрелы, электронный блок, электропроводка | Укомплектовать кран сигнализатором опасного напряжения. |
|  | 16. Ограничитель подъёма крюка | 16.1. Разукомплектован, отсутствует конечный выключатель (типа ВУ), демонтирована цепь его привода. | Восстановить ограничитель подъёма крюка. |
|  | 17. Ограничитель подъёма стрелы | 17.1. Неисправен. | Заменить конечный выключатель, восстановить электропроводку, проверить работоспособность ограничителя. |
|  | 18. Креномеры | 18.1. Отсутствует на опорной раме, требует ремонта в кабине машиниста | Восстановить указатель грузоподъёмности и вылета стрелы. |
|  | 19. Указатель грузоподъёмности и вылета стрелы | 19.1. Разукомплектован | Восстановить указатель грузоподъёмности и вылета стрелы. |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 20. Информационная табличка | 20.1. Отсутствует информационная табличка | Восстановить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральный норма и правил |
|  | 21. Лакокрасочные покрытие | 21.1. Состояние неудовлетворительное вздутие и отслоение краски | Произвести окраску согласно ГОСТ 9-032-74. |
| 4 | Тип ПС | Кран автомобильный стреловой |  |
|  | Марка ПС | СМК-101 |  |
|  | Зав.№ | 428 |  |
|  | Рег.№ | 87 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Механизмы, канатно-блочная система |  |  |
|  | 1. Тяги стойки портала | 1.1. Смещение пальцев крепления тяг стойки портала | Устранить смещение, установив дополнительные шайбы |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | 2. Электрооборудование управления стрелой и грузом | 2.1. Не работают цепи управления пускателями "Майна" стрелы и "Вира" груза | Восстановить цепи управления стрелой и грузом согласно заводской схеме управления |
|  | Гидрооборудование |  |  |
|  | 3. Гидрораспределитель управления опорами | 3.1. Течь масла из уплотнений и разъёмных соединений правого гидрораспределителя опор | Произвести ремонт |
|  | 4. Рукава высокого давления | 4.1. Растрескивание поверхности оболочки рукава от правого гидрораспределителя опор к правой задней опоре | Заменить рукав высокого давления правой задней опоры |
|  | Указатели, ограничители |  |  |
|  | 5. Ограничитель грузоподъёмности (электромеханический) | 5.1. В нерабочем состоянии, не настроен на рабочую характеристику | Настроить ОГП на срабатывание согласно грузовой характеристике |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 6. Информационная табличка | 6.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
| 5 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | СМК-10 |  |
|  | Зав.№ | 9101 |  |
|  | Рег.№ | 86 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Металлоконструкция |  |  |
|  | 1. Корневая секция стрелы (отсчёт раскосов вести по направлению от корня стрелы к оголовку) | 1.1. Деформация 4-го раскоса нижнего пояса и 5-го раскоса верхнего пояса | Заменить раскосы. |
|  |  | 1.2. Изогнутость 1-го, 8-го раскосов нижнего пояса | Произвести ремонт |
|  | Механизмы, канатно-блочная система |  |  |
|  | 2. Стреловая лебёдка | 2.1. Смещение фланца канатного барабана со стороны тихоходного вала редуктора | Произвести ревизию и ремонти канатного барабана |
|  | 3. Стреловой канат | 3.1. Число обрывов проволок на длине 6 диаметров каната превышает допустимое значение, волнистость каната, отсутствует рядная укладка | Заменить канат |
|  | 4. Механизм подъёма груза | 4.1. Течь масла из уплотнений редуктора | Устранить течь масла. |
|  | 5. Механизм блокировки подвески | 5.1. Отсутствует вращение винта блокировки, отсутствуют щёки и пальцы с левой стороны | Восстановить работоспособность механизма |
|  | 6. Опорно-поворотное устройство (ОПУ) | 6.1. Частично нарушена шплинтовка гаек крепления ОПУ | Произвести шплинтовку гаек |
|  |  | 6.2. Ослаблена затяжка 7ми болтов крепления зубчатого венца | Произвести затяжку болтов. |
|  | 7. Коробка отбора мощности | 7.1. Течи масла в месте уплотнения вала, ослаблена затяжка болтов крепления | Произвести ревизию и ремонт |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | 8. Ремни генератора | 8.1. Неравномерно изношены в следствии одиночной замены | Заменить ремни (6шт.) |
|  | 9. Силовая электросхема | 9.1. Нарушена коммутация подключения М П, балластных сопротивлений, электродвигателей | Выполнить профилактику и восстановить коммутацию |
|  | 10. Пульт управления | 10.1. Не закреплён пульт управления кроновой установкой | Закрепить пульт управления |
|  | 11.Электрогидроколкатель грузовой лебёдки | 11.1. Не соответствует электросхеме механизма подъёма груза, нет второй обмотки для ступенчатой регулировки. Не держит груз при максимальной нагрузке | Заменить электрогидротолкатель |
|  |  | 11.2. Нарушена электросхема подключения | Восстановить электросхему подключения |
|  | Указатели, ограничители |  |  |
|  | 12. Ограничитель грузоподъёмности | 12.1. Нарушена регулировка, не соответствует графику грузоподъёмности. | Произвести регулировку. |
|  | 13. Сигнализатор опасного напряжения | 13.1. В нерабочем состоянии. Не работают сигнальный и антенные блоки, обрыв кабеля по стреле. | Произвести ремонт сигнального блока, замену антенных блоков и кабеля по стреле, выполнить настройку под ЛЭП |
|  | 14. Ограничитель подъёма стрелы | 14.1. В нерабочем состоянии. Заклинен концевой выключатель, нарушена коммутация. | Произвести ремонт. Восстановить коммутацию и выполнить регулировку |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 15. Информационная табличка | 15.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
|  | 16. Лакокрасочное покрытие | 16.1. Состояние неудовлетворительное | Восстановить лакокрасочное покрытие согласно ГОСТ 9.032-74 |
| 6 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | СМК-101 |  |
|  | Зав.№ | 5132 |  |
|  | Рег.№ | 234 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Металлоконструкция |  |  |
|  | 1. Ось стрелы | 1.1.Отсутствует планка фиксации правой оси стрелы | Установить планку, фиксирующую ось стрелы. |
|  | Механизмы, канатно-блочная система |  |  |
|  | 2. Обкладки тормоза | 2.1. Износ обкладок более 50%, тормоза механизмов поворота крана и подъёма груза. | Заменить обкладки тормоза. |
|  | 3.Электрогидротолкатель тормоза механизма подъёма груза | 3.1. Течь жидкости через уплотнения в корпусе | Заменить электрогидротолкатель |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | 4.Электрооборудование и электроводка крановой установки | 4.1. Требует технического обслуживания и ремонта | Произвести техническое обслуживание с заменой изношенных элементов, восстановить электропроводку согласно заводской схеме электрической, проверить работоспособность |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 5. Информационная табличка | 5.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
| 7 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | СМК-101 |  |
|  | Зав.№ | 5132 |  |
|  | Рег.№ | 234 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 1. Информационная табличка | 1.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
| 8 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | КС-3575А |  |
|  | Зав.№ | 1627 |  |
|  | Рег.№ | 285 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Металлоконструкция |  |  |
|  | 1. Стрела | 1.1. Выработка отверстий проушин крепления корневой секции стрелы составляет 2,7 мм, при предельно допустимом значении d=3 мм при 50˂d≤100mm | Восстановить или заменить |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 2. Информационная табличка | 2.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
| 9 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | КС-3562Б |  |
|  | Зав.№ | 13641 |  |
|  | Рег.№ | 233 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Металлоконструкция |  |  |
|  | 1. Стрела и зоны ее крепления | 1.1. Выработка отверстий под ось стрелы составила 2,6 мм, при предельно допустимом значении 3мм. | Произвести ремонт |
| 10 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | КС-2571А-1 |  |
|  | Зав.№ | 1589 |  |
|  | Рег.№ | 198 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Металлоконструкция |  |  |
|  | 1. Торцевой лист оголовка стрелы | 1.1. Деформация, разрыв по основному металлу | Произвести ремонт. |
|  | Гидрооборудование |  |  |
|  | 2.Гидрораспределитель управления краном | 2.1. Наружные утечки жидкости из уплотнений и разъёмных соединений гидрораспределителя. | Устранить утечки жидкости |
|  | 3. Рукав высокого давления задней левой опоры | 3.1. Растрескивание поверхности верхнего слоя рукава | Заменить рукав высокого давления. |
|  | Указатели, ограничители |  |  |
|  | 4. Ограничитель грузоподъёмности (ОГБ-2) | 4.1. Ограничитель грузоподъёмности (ОГП) срабатывает от датчика усилия, не учитывая вылет стрелы. Отсутствует рычаг привода датчика вылета. | Установить рычаг привода датчика вылета, настроить ОГП на срабатывание согласно его грузовой характеристике |
|  | 5. Сигнализатор опасного напряжения (УАС-1) | 5.1. В нерабочем состоянии | Восстановить работоспособность сигнализатора. |
|  | 6. Креномеры | 6.1. В нерабочем состоянии, отсутствует жидкость | Заменить креномеры или произвести ремонт |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 7. Информационная табличка | 7.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
| 11 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | КС-2561 Е |  |
|  | Зав.№ | 27748 |  |
|  | Рег.№ | 85 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 7. Информационная табличка | 7.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
| 12 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | КС-4572 |  |
|  | Зав.№ | 3153 |  |
|  | Рег.№ | 84 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Указатели, ограничители |  |  |
|  | 1. Ограничитель грузоподъёмности (ОНКМ) | 1.1. Не настроен на рабочую характеристику, частые отказы при работе крана | Заменить ОГП старого образца с множеством тросиков и рычагов на современные: ОНК-16ОС-01.01; ОГМ 240-18.1А-011; АС-АОГ-01М, или произвести настройку заводского на рабочую характеристику |
|  | 2. Ограничитель подъёма крюка | 2.1. В нерабочем состоянии. Отсутствует коечный выключатель | Установить конечный выключатель, восстановить работоспособность ограничителя. |
|  | 3. Креномеры | 3.1. Отсутствует жидкость в креномерах, установленных на опорной раме и в кабине машиниста | Заменить краномеры |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 7. Информационная табличка | 7.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
| 13 | Тип ПС | Кран стреловой автомобильный |  |
|  | Марка ПС | КС-4572К |  |
|  | Зав.№ | 881 |  |
|  | Рег.№ | 83 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Указатели, ограничители |  |  |
|  | 1. Ограничитель грузоподъёмности | 1.1. В нерабочем состоянии | Восстановить работоспособность. |
|  | 2. Сигнализатор опасного напряжения | 2.1. В нерабочем состоянии | Восстановить работоспособность. |
|  | 3. Ограничитель подъёма крюка | 3.1. В нерабочем состоянии | Восстановить работоспособность. |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 4. Информационная табличка | 4.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
| 14 | Тип ПС | Кран козловой |  |
|  | Марка ПС | ККТ-5 |  |
|  | Зав.№ | 218 |  |
|  | Рег.№ | 91 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Механизмы, канатно-блочная система |  |  |
|  | 1. Механизм подъёма груза | 1.1. Посторонний шум, вибрация в редукторе электротали | Произвести ревизию электротали при очередном ТОиР |
|  | 2. Ходовые колёса | 2.1. Износ наружной реборды 3-го ходового колеса составляет 46% от первоначального диаметра, при предельно допустимом значении 50% | Заменить |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 3. Информационная табличка | 3.1. Не обновлена информационная табличка | Обновить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |
|  | 4. Лакокрасочное покрытие | 4.1. Состояние неудовлетворительное | Восстановить лакокрасочное покрытие согласно ГОСТ 9.032-74 |
| 15 | Тип ПС | Подъёмник автомобильный |  |
|  | Марка ПС | ВС-18-О1РГ |  |
|  | Зав.№ | 1150 |  |
|  | Рег.№ | 92 |  |
|  | Владелец ПС | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" |  |
|  | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Описание необходимости устранения дефекта |
|  | Металлоконструкция |  |  |
|  | 1. Тяги следящей системы люльки | 1.1. Незначительная деформация | Произвести правку тяг следящей системы. |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | 2. Пульт управления звуковым сигналом и аварийной остановкой двигателя (в люльке) | 2.1. Демонтирован | Установить пульт, восстановить проводку проверить работоспособность. |
|  | Гидрооборудование |  |  |
|  | 3. Гидроклапан блокировки подъёма опор при рабочем положении стрелы (транспортная стойка) | 3.1. Течь масла из уплотнений | Произвести ремонт с заменой уплотнений. |
|  | 4.Гидрораспределитель управления опорами | 4.1. Течь масла из разъёмного соединения гидрораспределителя | Устранить течь масла. |
|  | 5.Гидроцилиндры подъёма колен | 5.1. Просадка штока под нагрузкой и опускание без нагрузки гидроцилиндра верхнего колена | Произвести ремонт или замену гидрозамка |
|  |  | 5.2. Резкая просадка штока гидроцилинда (примерно на 150-200 мм) нижнего колена от его полностью выдвинутого положения при опускании верхнего колена | Устранить просадку штока цилиндра нижнего колена. |
|  | Прочие дефекты и замечания |  |  |
|  | 6. Информационная табличка | 6.1. Отсутствует информационная табличка | Восстановить информационную табличку согласно требований п.124 Федеральных норм и правил. |

4. Место оказания услуг:

Работы по ремонту и восстановлению кранов стреловых автомобильных должны выполняться на производственных базах Исполнителя, расположенных на территории Республики Крым.

Работы по ремонту и восстановлению крана козлового ККТ-5 (позиция 14) оказываются по адресу: г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.

Работы по ремонту и восстановлению автогидроподъемника на шасси ГАЗ-3307 ВС-18-ОИРН(ДЭ) (позиция 15) оказываются по адресу: г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.имферополь, ул. КТ-5 - нов оведение ремонтных работ подъемных сооружений0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

5. Требования к исполнителю:

Исполнитель должен иметь разрешительный документ на проведение ремонтных работ подъемных сооружений, должен обладать производственными помещениями для предоставления услуг, должен иметь в штате квалифицированный персонал.

6. Сроки оказания услуг:

Услуги оказываются с момента заключения договора до 31.12.2015 года на основании заявок заказчика.

7. Оплата оказанных услуг должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента выполнения услуг, после подписания Сторонами документов о выполнении услуг, а также предоставления Исполнителем иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.