Приложение №4 к документации по запросу предложений №74

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку огнеупорных материалов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 74)

1. Предмет договора: Поставка огнеупорных материалов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 3 002 367 (три миллиона две тысячи триста шестьдесят семь) рублей 15 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка огнеупорных материалов (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Порошок шамотный огнеупорный (или шамотный заполнитель) Массовая доля Al2O3 не менее 35% Огнеупорность не менее 1690 оС Водопоглощение не более 6% Массовая доля влаги при отгрузке не более 4% Зерновой состав: Остаток на сетке №1 не допускается Проход через сетку №0,5 не менее 95% | т | 40 |
| 2 | Глина огнеупорная молотая Массовая доля Al2O3 не менее 35% Огнеупорность не менее 1730 оС Массовая доля влаги при отгрузке не более 12% Зерновой состав: Проход через сетку №3,2 не менее 100% Проход через сетку №2,0 не менее 98% Проход через сетку №0,5 не менее 40% | т | 40 |
| 3 | Мертель шамотный (мертель огнеупорный алюмоскатный) Марка МШ36 Мертель шамотный с массовой долей Al2O3 не менее 36% В соответствии с ГОСТом 6137-97 | т | 20 |
| 4 | Кирпич огнеупорный шамотный Марка ША-1 номер изделия 5 В соответствии с ГОСТом 8691-73 | т | 65 |

Товар на день поставки должен быть новым, ранее неиспользованным, изготовленным не ранее 2014 года, должен соответствовать указанным техническим характеристикам и сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат), поставка Товара в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность груза при транспортировке и хранении, возможность безопасной разгрузки, исключающей воздействие атмосферных осадков.

Поставка порошка шамотного огнеупорного, глины огнеупорной молотой и мертеля шамотного в Биг-бэгах (мягкие контейнеры) МКР капроновым весом по 1-1,6 тонны, транспортирование и прием мертеля шамотного в соответствии с ГОСТом 6137-97, поставка кирпича шамотного огнеупорного на поддонах в соответствии с ГОСТом 24717-2004.

4. Общие требования к поставляемому товару:

Доставка производится за счет Поставщика.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя не более 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.