Приложение №4 к документации по запросу предложений №180

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку смеси пропана и бутана технических для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 180)

1. Предмет договора: Поставка смеси пропана и бутана технических для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 642 086 (шестьсот сорок две тысячи восемьдесят шесть) рублей 67 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка смеси пропана и бутана технических (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Смесь пропана и бутана технических ГОСТ 20448-90 или пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003 Сумма метана, этана и этилена, пропана и пропилена не нормируется. Сумма бутанов и бутиленов не более 60%. Объемная доля жидкого остатка при 20оС не более 1,6%. Давление насыщенных паров, избыточное При температуре +45 оС не более 1,6%. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не более 0,013%, в том числе сероводорода не более 0,003%. Содержание свободной воды и щелочи – отсутствие. |  |  |
|  | Симферополь | кг | 3000 |
|  | Алушта | кг | 300 |
|  | Джанкой, Раздольное, Черноморское | кг | 1900 |
|  | Евпатория | кг | 2500 |
|  | Керчь, Ленино | кг | 2600 |
|  | Феодосия | кг | 2100 |
|  | Ялта | кг | 1600 |
|  | ИТОГО: | кг | 14000 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Продукция должна соответствовать указанным характеристикам и сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).

5. Способ поставки:

Поставка в баллонах по 20 кг в указанном количестве по данным адресам:

| Адрес | Количество баллонов |
| --- | --- |
|  | Под пропан |
| г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5 | 8 |
| г. Алушта, ул. Лесная, 1 | 5 |
| г. Джанкой, ул. Совхозная, 18а | 10 |
| пгт. Раздольное, ул. Школьная, 16 | 5 |
| пгт. Черноморское, ул. Индустриальная, 5 | 3 |
| г. Евпатория, ул. Линейная, 10 | 10 |
| г. Керчь, ул. Гудованцева, 6 | 17 |
| пгт. Ленино, ул. Дзержинского, 10 | 3 |
| г. Феодосия, ул. Гарнаева, 67а | 2 |
| г. Ялта, ул. Достоевского, 27 | 5 |

Товар должен поставляться на склад «Покупателя» не более 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования письменной заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.