Приложение №4 к документации по запросу предложений №183

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электродов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 183)

1. Предмет договора: Поставка электродов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 123 686 (один миллион сто двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 67 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка электродов (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроды АНО – 21 – Ø 3мм ГОСТ 9466-75 | Диаметр стержня электрода: 3мм. Длина электрода: 350 мм. Сварочные токи: 70 А – 150 А (в зависимости от пространственного положения электрода). | кг | 4000 |
| 2 | Электроды АНО – 21 - Ø 4мм ГОСТ 9466-75 | Диаметр стержня электрода: 4 мм. Длина электрода: 450 мм. Сварочные токи: 90 А – 180 А (в зависимости от пространственного положения электрода). | кг | 5000 |
| 3 | Электроды УОНИ 13/45 Ø 3мм ГОСТ 9466-75 | Диаметр стержня электрода: 3 мм. Длина электрода: 350 мм. Сварочные токи: 70 А – 150 А (в зависимости от пространственного положения электрода). | кг | 1000 |
| 4 | Электроды УОНИ 13/45 Ø 4мм ГОСТ 9466-75 | Диаметр стержня электрода: 4мм. Длина электрода: 450 мм. Сварочные токи: 90 А – 180 А (в зависимости от пространственного положения электрода). | кг | 1500 |
| 5 | Электроды УОНИ 13/55 Ø 3мм ГОСТ 9466-75 | Диаметр стержня электрода: 3мм. Длина электрода: 450 мм. Сварочные токи: 70 А – 150 А (в зависимости от пространственного положения электрода). | кг | 1000 |
| 6 | Электроды УОНИ 13/55 Ø 4мм ГОСТ 9466-75 | Диаметр стержня электрода: 4мм. Длина электрода: 450мм. Сварочные токи: 90 А – 180 А (в зависимости от пространственного положения электрода). | кг | 1500 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Продукция должна изготавливаться в заводских условиях в соответствии с указанными техническими характеристиками и должна сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).

5. Способ поставки:

Поставка продукции партиями на склад «Покупателя» транспортом за счет «Поставщика».

Адрес поставки – Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.

Товар должен поставляться на склад «Покупателя» от 3 (трех) до 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования письменной заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть от 20 (двадцати) до 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.