- Приложение №4 к документации по запросу предложений №255

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кровельных материалов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 255)

1. Предмет договора: поставка кровельных материалов  для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 273 153 (один миллион двести семьдесят три тысячи сто пятьдесят три) рубля 50 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка кровельных материалов (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эластобит П-3.0 (стеклохолст) | Масса материала не менее 3,0 кг/м2 Гибкость на брусе R=25мм при температуре не выше – 150С Теплостойкость в течении 2-х часов при температуре не ниже + 850С | м2 | 1500 |
| 2 | Стеклоэласт К-4,5 (п/эстер) | Масса материала не менее 4,5 кг/м2 Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше – 200С Теплостойкость в течении 2-х часов при температуре не ниже + 1000С | м2 | 5000 |
| 3 | Грунтовка битумная (праймер битумный) | Массовая доля нелетучих веществ в пределах 30-45%; Время высыхания не более 12 ч. Условная вязкость в пределах 10-40с | кг | 700 |
| 4 | Мастика холодная битумно-полимерная | Условная прочность не менее 0,2 Мпа, Прочность сцепления не менее 0,1 Мпа Водопоглощение в течении 24 часов не более 2% | кг | 3000 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

4.1.Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

5. Способ поставки:

Поставка мастики и грунтовки в металлических ведрах по 15-25 кг.

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Поставка продукции партиями на склад «Покупателя» транспортом за счет «Поставщика»

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.