- Приложение №4 к документации по запросу предложений №262

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку задвижек для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 262)

1. Предмет договора: поставка задвижек для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 7 894 160 (семь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 92 копейки с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Задвижки (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задвижка 30ч6бр Задвижка чугунная, параллельная с выдвижным шпинделем, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода (температура рабочей среды от 0°С до 225°С), Ру-10 кгс/см², класс герметичности «D» по ГОСТ Р 54808-2011 | Ду 50 | шт | 180 |
|  |  | Ду 80 | шт | 110 |
|  |  | Ду 100 | шт | 140 |
|  |  | Ду 125 | шт | 20 |
|  |  | Ду 150 | шт | 70 |
|  |  | Ду 200 | шт | 30 |
|  |  | Ду 250 | шт | 20 |
| 2. | Задвижка 30с41нж Задвижка стальная, клиновая литая с выдвижным шпинделем, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода (температура рабочей среды от 0°С до 425°С), Ру-16 кгс/см², класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011 | Ду 50 | шт | 50 |
|  |  | Ду 80 | шт | 50 |
|  |  | Ду 100 | шт | 50 |
|  |  | Ду 150 | шт | 30 |
|  |  | Ду 200 | шт | 20 |
|  |  | Ду 250 | шт | 20 |
|  |  | Ду 300 | шт | 8 |
| 3. | Задвижка 30с541нж Задвижка стальная, клиновая литая с выдвижным шпинделем, управление – ручное с механическим редуктором, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода (температура рабочей среды от 0°С до 425°С), Ру-16 кгс/см², класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011 | Ду 400 | шт | 6 |
|  |  | Ду 500 | шт | 1 |
|  |  | Ду 600 | шт | 2 |
| 4. | Задвижка 30ч7бк Задвижка чугунная, параллельная с выдвижным шпинделем, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТ 12820-80), рабочая среда – газ (температура рабочей среды от 0°С до 100°С), Ру-6 кгс/см², класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011 | Ду 50 | шт | 20 |
|  |  | Ду 80 | шт | 10 |
|  |  | Ду 100 | шт | 30 |
|  |  | Ду 150 | шт | 6 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.