- Приложение №4 к документации по запросу предложений №267

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельно-проводниковой продукции

для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 267)

1. Предмет договора: поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 720 862 (два миллиона семьсот двадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 32 копейки с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Кабельно-проводниковая продукция (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка, Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кабель АСБ 3х185 ГОСТ 18410-73 Кабель с алюминиевыми токопроводящими жилами с бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, с броней из стальных или оцинкованных лент; Количество жил – 3; Номинальное сечение жилы - 185 мм2; Рабочее напряжение: 10кВ. | м | 40 |
| 2. | Кабель АСБл 3х120 ГОСТ 18410-73 Кабель с алюминиевыми токопроводящими жилами с бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, с броней из стальных или оцинкованных лент; Количество жил - 3; Номинальное сечение жилы - 120 мм2 Рабочее напряжение: 10кВ. | м | 15 |
| 3. | Кабель АВВГ 5х10 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 5; Номинальное сечение жилы - 10 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 1000 |
| 4. | Кабель АВВГ 4х50 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 50 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 310 |
| 5. | Кабель АВВГ 4х35 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 35 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 2840 |
| 6. | Кабель АВВГ 4х25 +1х16 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4 с номинальным сечением жилы - 25 мм2; Количество жил - 1 с номинальным сечением жилы - 16 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 1000 |
| 7. | Кабель АВВГ 4х25 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил – 4; Номинальное сечение жилы - 25 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 510 |
| 8. | Кабель АВВГ 4х16+1х10 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4 с номинальным сечением жилы - 16 мм2; Количество жил - 1 с номинальным сечением жилы - 10 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 1500 |
| 9. | Кабель АВВГ 4х16 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 16 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 500 |
| 10. | Кабель АВВГ 4х10 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 10 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 400 |
| 11. | Кабель АВВГ 4х6 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 6 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 850 |
| 12. | Кабель АВВГ 4х4 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил – 4; Номинальное сечение жилы - 4 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 1200 |
| 13. | Кабель АВВГ 4х2,5 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил – 4; Номинальное сечение жилы - 2,5 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 200 |
| 14. | Кабель АВВГ 3х120+1х70 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 3 с номинальным сечением жилы - 120 мм2; Количество жил - 1 с номинальным сечением жилы - 70 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 60 |
| 15. | Кабель АВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 3; Номинальное сечение жилы - 2,5 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 100 |
| 16. | Кабель АВВГ 2х2,5 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 2; Номинальное сечение жилы - 2,5 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 200 |
| 17. | Кабель ВВГ 4х50 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 50 мм2; Рабочее напряжение: 1кВ. | м | 120 |
| 18. | Кабель ВВГ 4х25 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 25 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 120 |
| 19. | Кабель ВВГ 4х16 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова. Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 16 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 300 |
| 20. | Кабель ВВГ 4х6 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил- 4; Номинальное сечение жилы - 6 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 240 |
| 21. | Кабель ВВГ 4х4 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 4 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 800 |
| 22. | Кабель ВВГ 4х2,5 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 2,5 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 550 |
| 23. | Кабель ВВГ 4х1,5 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 1,5 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 200 |
| 24. | Кабель ВВГ 4х10 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 10 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 200 |
| 25. | Кабель ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80 Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова; Количество жил - 3; Номинальное сечение жилы - 1,5 мм2; Рабочее напряжение не менее 0,66 кВ. | м | 800 |
| 26. | Провод ПВ3 1х70 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 70 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 50 |
| 27. | Провод ПВ3 1х35 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 35 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 1500 |
| 28. | Провод ПВ3 1х25 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил – 1; Номинальное сечение жилы - 25 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 2600 |
| 29. | Провод ПВ3 1х16 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 16 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 3250 |
| 30. | Провод ПВ3 1х6 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 6 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 50 |
| 31. | Провод ПВ3 1х4 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 4 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 2200 |
| 32. | Провод ПВ3 1х2,5 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 2,5 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 3950 |
| 33. | Провод ПВ3 1х1,5 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 1,5 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 200 |
| 34. | Провод ПВ3 1х1 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 1 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 350 |
| 35. | Провод ПВ3 1х0,5 ГОСТ 6323-79 Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 0,5 мм2; Рабочее напряжение - до 450В. | м | 150 |
| 36. | Провод ПВС 4х4 ГОСТ 7399-97 Провод со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, для систем 380/660 В; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 4 мм2; Рабочее напряжение - до 380 В. | м | 200 |
| 37. | Провод ПВС 3х4 ГОСТ 7399-97 Провод со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, для систем 380/660 В; Количество жил - 3; Номинальное сечение жилы - 4 мм2; Рабочее напряжение - до 380 В. | м | 100 |
| 38. | Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 Провод со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, для систем 380/660 В; Количество жил- 3; Номинальное сечение жилы - 2,5 мм2; Рабочее напряжение - до 380 В. | м | 900 |
| 39. | Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 Провод со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, для систем 380/660 В; Количество жил- 3; Номинальное сечение жилы - 1,5 мм2; Рабочее напряжение - до 380 В. | м | 640 |
| 40. | Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ 7399-97 Провод со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, для систем 380/660 В; Количество жил - 2; Номинальное сечение жилы - 2,5 мм2; Рабочее напряжение - до 380 В. | м | 900 |
| 41. | Провод ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 Провод со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, для систем 380/660 В; Количество жил - 2; Номинальное сечение жилы - 1,5 мм2; Рабочее напряжение - до 380 В. | м | 800 |
| 42. | Провод РКГМ 1х25 Провод медный силовой гибкий термостойкий; Изоляция из кремнийорганической резины; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 25 мм2; Номинальное напряжение - до 660 В; Рабочая температура - от -60ºС до +180ºС; Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 50 |
| 43. | Провод РКГМ 1х16 Провод медный силовой гибкий термостойкий; Изоляция из кремнийорганической резины. Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 16 мм2; Номинальное напряжение - до 660 В; Рабочая температура - от -60ºС до +180ºС; Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 50 |
| 44. | Провод РКГМ 1х10 Провод медный силовой гибкий термостойкий; Изоляция из кремнийорганической резины; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 10 мм2; Номинальное напряжение - до 660 В; Рабочая температура - от -60ºС до +180ºС; Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 50 |
| 45. | Провод РКГМ 1х6 Провод медный силовой гибкий термостойкий; Изоляция из кремнийорганической резины; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 6 мм2; Номинальное напряжение - до 660 В; Рабочая температура - от -60ºС до +180ºС; Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 50 |
| 46. | Провод РКГМ 1х4 Провод медный силовой гибкий термостойкий; Изоляция из кремнийорганической резины; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 4 мм2; Номинальное напряжение - до 660 В; Рабочая температура - от -60ºС до +180ºС; Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 50 |
| 47. | Кабель КГ 4х10 Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 10 мм2; Рабочее напряжение - до 660 В; Дополнительные требования: оболочка должна быть стойкой к воздействию смазочных масел; Температурный диапазон эксплуатации: от -40ºС до +50ºС; Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 50 |
| 48. | Кабель КГ 4х6 Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке; Количество жил - 4; Номинальное сечение жилы - 6 мм2; Рабочее напряжение - до 660 В; Дополнительные требования: оболочка должна быть стойкой к воздействию смазочных масел; Температурный диапазон эксплуатации: от -40ºС до +50ºС; Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 50 |
| 49. | Кабель КГ 3х35+1х10 Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке; Количество жил - 3 с номинальным сечением жилы - 35 мм2; Количество жил - 1 с номинальным сечением жилы - 10 мм2; Рабочее напряжение - до 660 В; Дополнительные требования: оболочка должна быть стойкой к воздействию смазочных масел; Температурный диапазон эксплуатации: от -40ºС до +50ºС; Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 50 |
| 50. | Кабель КГ 3х0,75 Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке; Количество жил - 3; Номинальное сечение жилы - 0,75 мм2; Рабочее напряжение - до 660 В; Дополнительные требования: оболочка должна быть стойкой к воздействию смазочных масел; Температурный диапазон эксплуатации: от -40ºС до +50ºС; Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 20 |
| 51. | Кабель КГ 1х50 Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 50 мм2; Рабочее напряжение - до 660 В; Дополнительные требования: оболочка должна быть стойкой к воздействию смазочных масел; Температурный диапазон эксплуатации: от -40ºС до +50ºС. Изделие должно соответствовать ТУ, разработанным и утвержденным в установленном законодательством порядке. | м | 3000 |
| 52. | Кабель КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 Контрольный кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката; Количество жил - 7; Номинальное сечение жилы - 1,5 мм2; Рабочее напряжение - до 660 В. | м | 50 |
| 53. | Провод АПВ 1х2,5 ГОСТ 6323-79 Провод с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката; Количество жил - 1; Номинальное сечение жилы - 2,5 мм2; Рабочее напряжение - до 450 В. | м | 200 |
| 54. | Провод СИП 4х95 ГОСТ Р 52373-2005 Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередач с четырьмя основными жилами, с изолированной нулевой несущей жилой; Сечение основных (фазных) жил - 95 мм2; Сечение нулевой несущей жилы - 95 мм2; Рабочее напряжение - не менее 0,6 кВ. | м | 470 |
| 55. | Медный кабельный наконечник 240 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 240 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 30 |
| 56. | Медный кабельный наконечник 185 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 185 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 30 |
| 57. | Медный кабельный наконечник 150 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 150 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 30 |
| 58. | Медный кабельный наконечник 120 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 120 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 40 |
| 59. | Медный кабельный наконечник 95 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 95 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ; Изделие должно соответствовать. | шт | 30 |
| 60 | Медный кабельный наконечник 70 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 70 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 70 |
| 61. | Медный кабельный наконечник 50 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 50 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 60 |
| 62. | Медный кабельный наконечник 35 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 35 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 70 |
| 63. | Медный кабельный наконечник 25 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 25 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 100 |
| 64. | Медный кабельный наконечник 16 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 16 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 100 |
| 65. | Медный кабельный наконечник 10 мм2 ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение - 10 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 80 |
| 66. | Алюминиевый кабельный наконечник 50 мм2 ГОСТ 9581-80 Наконечник кабельный алюминиевый, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение жилы - 50 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 80 |
| 67. | Алюминиевый кабельный наконечник 35 мм2 ГОСТ 9581-80 Наконечник кабельный алюминиевый, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение жилы - 35 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 90 |
| 68. | Алюминиевый кабельный наконечник 25 мм2 ГОСТ 9581-80 Наконечник кабельный алюминиевый, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение жилы - 25 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 90 |
| 69. | Алюминиевый кабельный наконечник 16 мм2 ГОСТ 9581-80 Наконечник кабельный алюминиевый, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение жилы - 16 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 90 |
| 70. | Медно-алюминиевый кабельный наконечник 95 мм2 ГОСТ 9581-80 Наконечник кабельный медно-алюминиевый, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение жилы - 95 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 4 |
| 71. | Медно-алюминиевый кабельный наконечник 35 мм2 ГОСТ 9581-80 Наконечник кабельный медно-алюминиевый, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение жилы - 35 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 15 |
| 72. | Медно-алюминиевый кабельный наконечник 25 мм2 ГОСТ 9581-80 Наконечник кабельный медно-алюминиевый, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение жилы - 25 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 25 |
| 73. | Медно-алюминиевый кабельный наконечник 16 мм2 ГОСТ 9581-80 Наконечник кабельный медно-алюминиевый, закрепляемый опрессовкой; Номинальное сечение жилы - 16 мм2; Рабочее напряжение - до 35 кВ. | шт | 6 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 25 (двадцати пяти) календарных дней и не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.