- Приложение №4 к документации по запросу предложений №269

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку счетчиков электрической энергии

для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 269)

1. Предмет договора:

Поставка счетчиков электрической энергии для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора:

2 930 426 (два миллиона девятьсот тридцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 90 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка счетчиков электрической энергии (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик электрической энергии прямого включения | Класс точности 1; 3х230/400В; 5(100)А непосредственное включение; измерение активной и реактивной энергии; возможность накопления в памяти графиков активных и реактивных мощностей за период не менее 60 суток при выборе 30-ти минутных срезов (интервалов); реле управления переменного тока; интерфейс RS485. Межповерочный интервал – 16 лет. | 250 | шт |
| Счетчик электрической энергии трансформаторного включения | Класс точности 0.5S; 3х230/400В; 5(10)А трансформаторное включение; измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях; возможность накопления в памяти графиков активных и реактивных мощностей за период не менее 60 суток при выборе 30-ти минутных срезов (интервалов); возможность подключения дополнительного питания; реле управления переменного тока; интерфейс RS485. Межповерочный интервал – 16 лет. | 150 | шт |
| Счетчик электрической энергии трансформаторного включения | Класс точности 0.5S; 3х57,7/100В; 5(10)А трансформаторное включение; измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях; возможность накопления в памяти графиков активных и реактивных мощностей за период не менее 60 суток при выборе 30-ти минутных срезов (интервалов); возможность подключения дополнительного питания; интерфейс RS485. Межповерочный интервал – 16 лет. | 20 | шт |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Наличие свидетельства (аттестата) об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 25 (двадцати пяти) календарных дней и не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.